Компьютерные сети.

Оглавление

__Технология Ethernet__	2

Ethernet	2

Mac адреса	3

Метод доступа к среде CSMA/CD	4

__Технологии канального уровня__	4

Коммутаторы Ethernet	4

VLAN	5

Протокол STP	5

__Wi-Fi__	5

Основы	5

Wi-Fi. Доступ к разделяемой среде	6

Wi-Fi. формат кадра	6

Сервисы Wi-Fi	6

__Сетевой уровень__	7

IP адреса, часть 1	7

IP адреса, часть 2	7

__Протокол IP__	8

Модели построения сетей.

Модель OSI – 7 уровней

__Технология Ethernet__

Ethernet

Самая популярная проводная сеть, используется на канальном и физическом уровне.

- классический ethernet (разделяемая среда, доступно всем ПК);

Сначала использовали общую шину – коаксиальным кабелем. Потом перешли на концентратор (хаб, физ. Топология – звезда, логическая топология – общая шина). Кадры на канальном уровне передаются в основном по стандарту Ethernet 2.

Данные содержат инф-ию от более высоких уровней.

- коммутируемый (точка-точка);

Будет рассмотрена позже.

Mac адреса

Используется на канальном уровне, на подуровне mac. С помощью mac адреса можно понять какому конкретному пк предназнач. инф. Служат для идентификации сетевых интерфейсов узлов сети (Ethernet, wi-fi). Форма записи – 6 шестнадцатеричн. чисел. (1С-75-08-D2-49-45).

Типы адресов:

- Индивид (конкретному пк)

- Групповой (группа пк: 01-xx-xx-xx-xx-xx)

- Широковещательный FF- FF- FF- FF- FF- FF

Мак адреса должны быть уникальными. Если в одной сети есть 2 одинаковых мак адреса, то один из них не будет работать.

Способы назначения:

- Локальный (назнач админ сети вручную);

- Централизованный (производит оборуд). Первые 3 байта – уникальный идентификатор организации (00.02.B3 – intel и т д). Следующие 3 байта создаются производителем по собственным правилам.

Метод доступа к среде CSMA/CD

Если несколько ПК будут передавать инфу в одной сети (Eth, общая шина), то произойдет коллизия. CSMA/CD – используется для того чтобы избежать этого.

Компьютеры передают данные только если среда свободна, для этого прослушивают основную гармонику сигнала.

Кадр передается по шине, все пк начинают записывать сообщ и если узнают свой mac адрес, то продолжают записывать кадр, если нет, то удаляют кадр из буфера.

__Технологии канального уровня__

Коммутаторы Ethernet

Eth: классический (исторически первый, раздел среда, коллизии, плохая масштабируемость, низкая безопасность), коммутируемый (более свежая технология IEEE 802.3U, нет разделяемой среды (точка-точка), нет коллизий, новые устройства - switch).

Таблица коммутации

Порт комм-ра и MAC адрес.

Коммутатор узнает мак адреса анализируя кадры отправителей, до тех пор, пока не заполнит таблицу коммутации.

Использует прозрачный мост (не заметен для сетевых устройств, не требует настройки).

Как работает: принимает кадр, извлекает адрес получателя, сопоставляет по таблице комм-ии с портом и передает на него.

VLAN

Разделяет одну физ сеть на несколько логически независимых.

Зачем: Безопасность, разделение нагрузки. Vlan в коммутаторах разделяется цветом (физически – разные кабели).

В таблицу комм-ии добавляют столбец VLAN (с номерами vlan).

Протокол STP

Широковещательный шторм – в коммутаторах, связанных кольцом кадр без мак адреса устроит хаос. Из-за этого кольцевая топология не используется в коммутаторах.

Протокол STP позволяет отключить дублирующие соединения в eth.

Плюсы: позволяет создавать несколько соед-й между комм, защита от ошибок конфигур.

На канальном уровне.

__Wi-Fi__

Основы

IEEE 802.11; на физическом и канальном.

Использует mac адреса, в eth – кабели, в wi-fi – радиоэфир.

2,4 и 5 ГГц, - частоты, не требующие лицензирования.

На физическом уровне 6 разных стандартов, определяющих скорость.

Wi-Fi. Доступ к разделяемой среде

Особенности:

- Выше вер-ть ошибки;

- Мощность передаваемого сигнала намного выше принимаемого;

- Ограниченный диапазон

Коллизии

Wi-Fi. формат кадра

Сервисы Wi-Fi

Ассоциация

Аутентификация – отправка с пк кадра аунт. (без пароля, единый пароль, у каждого свой пароль).

Передача данных

Проверка

При шифровке шифруются данные, но не заголовки.

__Сетевой уровень__

Объединяет сети, построенные на основе разных технологий (eth, wi-fi и тд).

Фрагментация

Маршрутизатор

IP адреса, часть 1

Ipv4 4 байта, 6 – 16 байт.

Маска подсети показывает, где в ip номер сети, а где хоста.

Значит адрес комп в локальной сети – последний байт

Маску подсети можно записать в десятичном виде или префиксом (213.180.193.0 /24 – первые 24 бита)

IP адреса, часть 2

Ничего серьёзного.

__Протокол IP__

__Протокол HTTP__

Протокол передачи гипертекста

URL – уникальное положение ресурса. Формат: https://www.youtube.com/watch?v=RlccXUx4LVw/.

Сначала название протокола. (https)

://

Доменное имя (www.youtube.com) или ip

Затем через / название конкретной страницы, которую загружаем